对流扩散⽅程程序设计作业

指导教师：郭然 肖姚

姓名：高建成

学号：202311012119

班级：工力231

学院：建筑工程学院

时间：2026.6.17

- 1.数学模型与基本定义

- 1.1 控制方程与边界条件

- 求解区间0≤x≤L,L=1，无源一维稳态对流扩散方程:−κd2θdx2+νdθdx=0

- 本质边界条件：θ0=0,θL=1

- 参数说明：θ0：待求标量场，可代表浓度、温度;κ>0：扩散系数；ν>0：对流速度

- 1.2 解析精确解

- 方程理论精确解表达式：θexactx=expvxκ−1expvLκ−1

- 全局Peclet数Peglobal=vLκ，表征对流与扩散作用的相对强弱；当Pe数值较大时，指数函数易发生数值溢出，代码中采用稳定指数计算逻辑规避计算异常。

- 1.3 单元Peclet数单元长度le=Lnel，单元Peclet数定义为：Pe=vle2κ。Pe≪1：扩散占优，标准Galerkin离散稳定无振荡；Pe>1：对流占优，标准Galerkin离散易产生数值振荡。 给定目标单元Pe，可反推扩散系数：κ=vle2Pe。

- 2.有限元离散格式理论

- 2.1 标准Galerkin单元矩阵（α=0） 两节点线性单元刚度矩阵由扩散项、对流项叠加而成：Ke=kle1−1−11+v2−11−11其中扩散项矩阵对称正定，对流项矩阵非对称；对流项的非对称特性是对流占优工况下整体矩阵失去对称、正定特性的根本原因。

- 2.2 人工扩散稳定化通用单元矩阵 引入人工扩散修正项，等效扩散系数更新为：κ=κ+αvle2代入得到稳定化单元矩阵：Ke=κle1−1−11+v2−11−11 稳定参数α区分三种数值格式：标准Galerkin：α=0，无人工扩散；迎风格式：α=1，固定人工扩散抑制振荡；α=αopt，自适应最优稳定参数。

- 2.3 SUPG最优稳定参数

- 最优稳定参数公式：αopt=cotℎPe−1Pe 参数特性：扩散占优Pe→0，自动退化为标准Galerkin，无额外数值耗散； 2. 对流占优Pe≫1，趋近迎风格式，提供充足稳定扩散消除振荡；参数随Pe自适应变化，平衡数值稳定性与计算精度。

- 3.程序实现思路

- 3.1 核心功能模块

- 基础数学函数cotℎ(x)：手动实现双曲余切函数、SUPG最优稳定参数求解函数，处理Pe趋近0的除零异常；单元矩阵生成函数element_matrix()：输入扩散系数、对流速度、单元长度、稳定参数，输出2×2单元刚度矩阵；解析解计算函数exact_sol()：输入坐标与物性参数，输出理论精确解；求解主函数solve_advection_diffusion()：完成网格划分、单元刚度矩阵循环组装、本质边界条件施加、线性方程组求解，返回节点坐标、数值解、解析解与全局总刚矩阵； 矩阵分析函数matrix_analysis()：计算矩阵对称误差、全部特征值，判断矩阵对称性与正定性；绘图函数plot_compare(),plot_convergence_curve()：同一Pe下绘制解析解、三种数值解对比曲线；附加任务绘制对数坐标误差收敛曲线。

- 3.2 完整数值求解流程

- 输入单元数量、计算域长度、对流速度、目标单元Pe，反求扩散系数生成等距分布节点，初始化全局刚度矩阵与右端载荷向量；遍历全部单元，将局部单元刚度矩阵叠加至全局总刚；施加左右两端本质边界条件，修正总刚与右端项； 求解线性方程组得到节点数值解，同步计算对应节点解析解； 统计所有节点最大绝对误差，输出误差数据并绘图可视化。

- 4.计算结果与数据分析

- 4.1 基础计算参数设置

- 基础工况固定参数L=1，单元数nel=20，对流速度v=1；两组单元Peclet数：Pe=0.1（扩散占优）、Pe=3.0（对流占优）。

- 4.2 运行结果

- 图1.Pe=0.1时一维对流扩散数值解对比图

- 图2.Pe=3.0时一维对流扩散数值解对比图

- 图3.Pe=3.0时不同网格密度下误差收敛曲线

- 图4.不同Pe最大节点绝对误差汇总表

- 图5.Pe=3.0时不同网格密度误差汇总表

- 4.3 Pe=0.1扩散占优工况结果分析

- 可视化现象：标准Galerkin、迎风格式、SUPG三条数值曲线均光滑无波动，与黑色虚线解析解贴合程度高； 2. 机理说明：单元Peclet数值很小，扩散作用占据主导，对流项对离散系统影响微弱；标准Galerkin中心离散格式稳定，不存在虚假振荡；SUPG最优参数趋近于0，等效标准Galerkin；迎风格式引入的少量人工扩散仅造成极其微小的解偏移，肉眼几乎无法区分。

- 4.4 Pe=3.0对流占优工况结果分析

- 4.4.1 标准Galerkin数值振荡与矩阵特性

- 可视化现象：数值解在右侧边界层区域出现上下跳变的节点振荡，曲线严重偏离解析解； 矩阵定量分析结果：全局刚度矩阵对称误差远大于10−10，矩阵非对称； 矩阵特征值包含负实特征值，矩阵非正定； 振荡成因：对流项引入非对称分量，整体离散算子不满足离散最大值原理；边界层处解梯度陡峭，中心型Galerkin离散无法单向传递对流信息，产生虚假空间波动Pe越大，对流相对扩散越强，振荡幅度与计算误差同步增大。

- 4.4.2 迎风格式（α=1）特性

- 固定人工扩散增大等效扩散系数，等效单边迎风差分，单向传递对流信息，强制满足离散极值原理，彻底消除数值振荡；但人工扩散为纯数值引入的虚假黏性，与真实物理扩散无关，会抹平解的陡峭边界层梯度，造成边界层失真，即数值耗散，整体计算误差显著高于SUPG格式。

- 4.4.3 SUPG稳定格式特性

- SUPG属于Petrov−Galerkin方法，检验函数在标准插值基函数基础上叠加沿流线扰动项，等价自适应人工扩散机制：低Pe时几乎不引入额外扩散，保留Galerkin二阶计算精度；高Pe时自动匹配最低限度稳定扩散，抑制振荡；人工扩散总量远小于固定α=1迎风格式，大幅降低数值耗散，在稳定性与计算精度之间实现最优平衡。

- 4.5 附加任务：网格加密收敛分析（Pe=3.0）

- 网格单元序列：nel=10,20,40,80，全部工况Pe固定为3.0，误差规律总结:全部离散格式随网格加密、单元长度减小，最大节点误差单调下降，数值解逐步收敛至解析解；标准Galerkin粗网格振荡幅度极大，网格加密后振荡小幅减弱，但始终存在虚假波动；迎风格式全程无振荡，但存在恒定量级数值耗散，误差收敛速度最慢； SUPG格式全程无振荡，相同网格密度下误差远低于迎风格式，收敛性能最优；人工扩散项与单元长度le成正比，网格加密后人工扩散趋近于0，稳定化数值解无限逼近标准Galerkin精确极限。

- 5.数值机理深度解释

- 5.1 标准Galerkin对流占优振荡核心原因 扩散算子本身对称正定，对流算子为非对称耗散算子；两者叠加后全局刚度矩阵丧失对称性与正定性，离散系统不满足极值原理。线性单元中心插值对大梯度边界层分辨能力不足，对流信息双向传递，在高梯度区域产生上下交替的虚假数值波动，Pe越大振荡越严重。

- 5.2 迎风格式消除振荡的代价 人工扩散α=1$等效单边迎风差分，仅沿流动方向传递对流信息，强制满足离散极值条件，完全消除振荡；但人工扩散属于虚假数值黏性，无物理依据，会抹平解的陡峭梯度，造成边界层厚度失真，引入不可消除的数值耗散，降低计算精度。

- 5.3 SUPG稳定化方法优势

- SUPG流线迎风稳定化是自适应Petrov−Galerkin方案，区别于固定人工扩散的迎风格式：低扩散占优工况：不额外添加扩散，保留标准Galerkin二阶精度；高对流占优工况：自动匹配刚好消除振荡所需的最小人工扩散；最大程度抑制数值耗散，同时保证数值稳定性，是对流扩散问题最优稳定化方案。

- 结论

扩散占优工况Pe=0.1下，标准Galerkin、迎风格式、SUPG三种格式均稳定光滑，计算误差差异极小；对流占优工况Pe=3.0下，标准Galerkin离散因矩阵非对称、非正定产生严重数值振荡，无法直接用于工程计算；迎风格式依靠固定人工扩散消除振荡，但引入显著数值耗散，边界层模拟失真，计算精度偏低； SUPG自适应稳定参数可在消除振荡的同时最小化数值耗散，兼顾稳定性与计算精度，综合表现最优；网格加密可降低所有离散格式的数值误差，人工扩散项随单元长度减小趋近于零，数值解最终收敛至理论精确解；对流项带来的矩阵非对称、非正定特性，是对流占优问题产生数值不稳定、空间振荡的核心数学根源。